# 东阳市人民医院2021年

# 边界防护防火墙项目

询

价

文

件

招标单位：东阳市人民医院

2022年5月20日

东阳市人民医院边界防火墙项目询价公告

根据我院工作安排,关于东阳市人民医院边界防火墙询价工作已经开始，2022年5月20日开始报名，欢迎具备相应资格的供应商前来洽谈。

一、项目名称及要求:边界防火墙维保项目

要求详见附件。

二、供应商资格要求:

1.具有独立承担民事责任能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

5.参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录

6.投标人的特定条件：具有从事对应行业准入资格、相关资质证件，若是代理商参加投标的需投标有效的授权代理书。

三、报名时间、地点和报名资料：

1.报名时间：公告发布之日开始报名

报名截止时间：2022年5月23日（周一）9：00

2.报名方式：

邮箱报名：514604909@qq.com，需写明供应商名称、报名项目、品牌、联系人、联系电话

3.询价时间另行电话（邮件）通知

四、询价现场提交材料

（一）资格文件包括（按顺序（资格文件一份正本、一份副本，并逐页盖红章）

①供应商营业执照

②法定代表人授权委托书

③法定代表人身份证、供应商单位授权代表身份证

④拟投入本项目产品的厂家授权销售证书

（二）报价单（加盖单位红章，单独密封）

（三）提交标书时，请携带国家文书网的无行贿不良记录证明资料。

以上证件必须加盖公司公章且留有联系方式（手机号码）。

五、询价规则

1.询价结束后，采购方会主动致电中标方讨论后续事宜。不主动向落标方解释未中标原因，同时不退还谈判响应文件

2.本次询价采取资格后审方式，资格审查将在开标后由询价小组审查。采购方不保证所有报名的供应商都符合询价响应方资格要求。

联系人：王老师 马老师

联系电话：13732220248（手机）13566920312 （手机）0579-86856079 (座机)

二〇二二年五月二十日

附件1：

边界防火墙报价单

- 一、配置参数要求

| 指标 | 规格要求 |  | 是否 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件规格： | 标准2U专用万兆硬件平台，内置交流双电源，硬盘≥1T， |  |  |
|  | 千兆电口≥12个，千兆光口≥12个，万兆光口≥2个； |  |  |
| 性能： | 设备最大吞吐量≥10 Gbps，HTTP吞吐量≥8.9 Gbps，IPS吞吐量≥1.6 Gbps，AV吞吐量≥1.1 Gbps，IPSec VPN性能≥2.9 Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥20万，IPSec VPN隧道数≥1024，SSL VPN接入数≥1500 |  |  |
| 端口镜像： | 支持端口镜像功能，支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像； |  |  |
| 接口： | 接口支持配置从属IP地址，每个接口要求支持至少200个从属IP； |  |  |
| 4G支持： | 支持4G USB插卡接入，实现4G连接与有线链路之间互为备份，并支持在4G接口上运行IPSec VPN； |  |  |
| NAT： | 支持IPv4/v6双栈协议的源地址转换、目的地址转换、双向NAT、NAT44、NAT66、NAT46、NAT64等地址转换； |  |  |
| 链路负载均衡： | 支持基于7元组、域名的链路负载均衡策略，负载算法支持优先级和权重；支持过载保护、会话保持和健康检查，会话保持可实现用户的访问请求均分配至同一出口； |  |  |
|  | 支持基于负载链路的出接口的DNS请求主动完成DNS服务器替换，解决用户主机配置DNS解析结果，与实际转发运营商链路解析结果有冲突，从而导致跨运营商访问慢的问题；支持进行DNS探测，针对探测失败情况，支持选择禁用dns-dnat功能或禁用负载链路出接口； |  |  |
| IPv6支持： | 支持配置基于IPv6地址的安全策略，并在一条策略中可同时启用入侵防御、反病毒、URL过滤、应用识别等安全功能； |  |  |
|  | 支持6to4、ISATAP、IPv6手工等IPv6隧道技术； |  |  |
| 双机热备： | 支持路由模式、透明模式的HA高可靠性部署，可工作于主备、主主模式，会话、用户、配置可实时同步；HA高可靠性部署支持接口联动，链路探测； |  |  |
| 访问控制： | 支持一体化安全策略：可基于设备接口/安全域、地址、服务、应用、用户、时间等属性，配置入侵防御、病毒防护、URL过滤、应用过滤、会话老化时间、终端过滤等高级访问控制功能； |  |  |
| 策略分析： | 提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、隐藏策略分析、冗余策略分析、冲突策略分析、可合并策略分析、过期策略发现、空策略发现、策略宽松度分析，并在Web页面显示分析结果； |  |  |
| 入侵防御： | 预置防护模板，可基于常见场景进行一键式的安全加固；支持基于常见协议进行异常检查，包括但不限于：HTTP、HTTPS\DNS、SMTP、POP3、FTP；检查内容支持自定义，包括但不限于：url长度、请求长度、目录长度、host字段、version字段、字符检测、文本长度、文件名长度、命令参数长度，支持针对每协议设置处置动作和事件等级； |  |  |
|  | 支持自定义IPS特征，至少支持IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议自定义入侵攻击特征；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持选择包含、等于、不等于、大于、正则匹配等匹配方式；可选择多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序；支持设置检测方向，包括双向、客户端方向和服务端方向；支持自定义选择重要等级； |  |  |
|  | 支持IPS高阶告警功能，可以配置多种告警条件，达到告警规则可通过邮件或者syslog告警，不同告警规则可以发送给不同的用户 |  |  |
| 病毒防护： | 支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，支持400万余种病毒的查杀，并支持在线升级和手动升级病毒库； |  |  |
|  | 支持对最多20级的压缩文件进行解压查杀； |  |  |
| 威胁情报： | 支持针对内网进行威胁情报安全分析，以饼状图、柱状图等形式展示网络安全态势，针对资产维度进行数据下钻，分析维度包括但不限于资产、目的地址、威胁类型、威胁信息、威胁风险、命中次数、命中时间等，支持跳转至威胁情报平台查看详细的威胁情报内容； |  |  |
|  | 提供在设备端上的全网威胁情报的搜索查询，包括IP、域名、文件（MD5/SHA1等）情报的查询； |  |  |
|  | 支持展示全球热门和新型的威胁事件，支持数据下钻查看该威胁事件的时间、威胁级别、描述、类型、应用措施和指示器等信息。支持针对威胁事件提供安全防护的配置向导，通过引导方式帮助用户完成安全加固，规避威胁风险； |  |  |
| 应用识别： | 应用特征不少于7000个，其中移动应用特征不少于2200个（提供相关功能证明并加盖公章） |  |  |
| 防私接路由： | 支持防网络共享行为，针对私接路由器和非法无线热点行为进行识别和阻断； |  |  |
|  | 针对私接网络行为，惩罚方式包括但不限于无操作、阻断和限速，阻断和限速支持自定义惩罚时长； |  |  |
| 认证： | 本地认证、Portal认证、Radius认证、LDAP认证、POP3认证、AD域单点登录、短信认证、微信公众号认证、APP认证、二维码认证、互联网钉钉认证、混合认证和免认证，其中微信公众号认证支持通过小程序获取手机号； |  |  |
| 广告推送： | 具备推送广告页面，支持针对用户、接口、安全域、源地址、目的地址、时间等维度推送本地自定义广告或引用第三方广告，支持自定义推送间隔； |  |  |
| 管理员认证： | 系统管理员登陆认证支持USBkey双因子认证； |  |  |
| 售后服务： | 提供24小时支持热线；提供三年软件升级和硬件三年原厂质保服务；本地应急响应时间<=4小时； |  |  |
| 数量 |  | 壹套 |  |
| 总价： |  | 小写： 大写： |  |
| 维护费： |  | 三年后每年维护费： |  |

- 二、备注

- 本报价为最终报价(含税)，含税费、运费及跟此项目相关的其他费用

- 需要后附营业执照，并加盖单位章

3、报价单位必须承诺报价资料属实，若经查实为虚假报价，需承担一切不良后果。

4、此次询价在全部满足技术参数的条件下，原则上最低价入围。

法人章_______________________

联系电话_______________________

报价单位________________(盖公章)

报价日期_______________________