东阳市人民医院

WAF网络应用防护设备项目

询价单

报价单位：____________

报价日期：____________

## 技术指标

| 指标项 | 指标要求 | 是否 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★硬件规格 | 标准2U硬件，内存≥16G，硬盘≥2T，双电源，千兆电口≥4个（支持2对电口BYPASS），千兆光口≥4个，HTTP吞吐量≥5Gbps，HTTPS吞吐量≥2Gbps，HTTP最大新建连接数≥35000，HTTP最大并发连接数≥300000，HTTPS最大新建连接数≥6000，HTTPS最大并发连接数≥60000。 |  |  |
| 部署模式 | 支持透明串接、反向代理、旁路引流部署、旁路镜像审计部署，支持链路聚合。 |  |  |
| 高可用 | 支持集群模式、主-主模式、主备模式、硬件BYPASS、软件BYPASS。 |  |  |
| ★HTTPS防护 | 支持HTTPS站点SSL算法自动探测功能，探测时可以设置指定站点及端口，可以显示探测结果。 |  |  |
| Webshell检测 | 内置Webshell检测规则，可以对上传的文件内容进行检查，防止恶意Webshell文件上传，对已经上传的webshell发起请求的行为进行拦截阻断。 |  |  |
| ★客户端安全防护 | 支持客户端安全防护，插入特殊的HTTP报头以保护客户端免受某些攻击包括但不限于增加以下安全报头：X-Frame-Options（用于防护客户端免受Clickjacking攻击）、X-Content-Type-Options（以防止浏览器将文件解释为内容类型声明以外的其他内容）、X-XSS-Protect（用于当检测到XSS攻击时，指示浏览器停止加载页面）、Content-Security-Policy（用于降低浏览器上的XSS风险和数据注入攻击）。 |  |  |
| ★域名限制 | 支持设置域名白名单限制，即策略下发后，仅限于登记策略的安全域名可以进行访问。 |  |  |
| 机器学习 | 具有机器学习安全引擎，可以对用户web业务系统建立安全的访问模型 ，学习的内容包括URL地址、URL请求参数等信息； 支持设定学习的周期，域名信息，可信任的客户端IP，不可信的客户端IP以及不学习的URL信息； 模型数据可以显示学习中的URL数量，学习完成的URL数量、检测中URL数量、学习失败的URL数量，同时可以显示各个阶段的占比情况； 具有通用的机器学习模型，数据模型可实现在线更新。 |  |  |
| ★联动防护 | 支持与云端高防中心联动，通过WAF一键开启防护，实现3-7的DDOS安全防护，可提供1T的抗D能力； 支持与用户现有的APT攻击预警设备联动。 |  |  |
| 态势联动 | 支持与现有态势感知平台进行联动配置 |  |  |
| 智能攻击者锁定 | 支持智能识别攻击者，对网站连接发起攻击的IP地址进行自动锁定禁止访问被攻击的网站；可配置攻击者识别策略和算法以及攻击者锁定时间。 |  |  |
| ★CC防护功能 | 支持根据细粒度条件对CC攻击进行检测和防护，匹配条件由URL参数、请求头部字段、目的IP、请求方法、地理位置组成，测量指标由请求速率、请求集中度、请求离散度组成，客户端检测对象由IP、IP+URL、IP+User_Agent等参数组成，支持从请求头字段获取真实源IP地址。 |  |  |
| 威胁情报 | 支持威胁情报库在线同步，可主动发现恶意IP发起的访问行为，并进行告警和拦截，威胁情报库支持离线更新。 |  |  |
| 日志分析 | 根据产生的安全日志进行智能分析，提高人工分析效率，减小规则误判概率。 |  |  |
| 访问审计 | 具备审计网站正常访问流量的能力，提供按小时，天、月份生成生成报表。 |  |  |
|  | 能记录、查询所有用户对网站的访问情况，包括访问的URL、客户端IP、服务器返回的状态码。 |  |  |
|  | 能够统计分析出用户所访问URL/IP TOP10数据。 |  |  |
| ★区域态势分析和阻断 | 按地理区域对攻击次数等进行统计，并通过地图展示，支持在地图上对某一地理区域设置阻断此区域IP的访问。 |  |  |
| 售后服务 | 提供3年免费升级维护； 提供24小时支持热线； |  |  |
| 请写明报价品牌型号 |  |  |  |
| 数量 | 壹套 |  |  |
| 单价 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

★项为必须满足项，不允许负偏离。

- 2、营业执照

（附图）

- 3、备注

- 本报价为最终报价(含税)，含税费、运费及跟此项目相关的其他费用

- 需要后附营业执照，并加盖单位章

- 报价单位必须承诺报价资料属实，若经查实为虚假报价，需承担一切不良后果。

- 此次询价在全部满足技术参数的条件下，原则上最低价入围。

- 院方确定供货方后三个工作日内双方签订合同,双方签订合同7个工作日内到货（必须原厂原包装）。

- 提供原厂设备上线，调整及优化服务。

- 未经采购方书面同意，供应方不以任何方式对外使用、存储或向第三方泄露在本项目实施过程中获取的采购方经济、技术、数据以及其他采购方明示不同意公开的信息，若违反本规定，供应方应额外赔偿采购方全部经济损失。

法人章：_______________________

联系人：_______________________

联系电话：_______________________

报价单位：________________(盖公章)

报价日期：_______________________